บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณความเข้มของฝุ่นละออง และสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อนในพื้นที่การทำงาน ระดับความเข้มของแสงสว่าง และระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน) ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง และระดับความดังเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยมีตำแหน่งตรวจวัดตลอดจนดัชนีที่ทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

3.1 	วิธีการดำเนินงาน

3.1.1 ศึกษาข้อมูลและที่มา

3.1.2 กำหนดวัตถุประสงค์

3.1.2 ศึกษากระบวนการทำงานของเครื่องวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1.3 นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด

3.1.4 หาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงสภาพหรือลักษณะงาน เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.2 ดัชนีที่ตรวจวัด

ตารางที่ 3.1 ตารางดัชนีที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงงาน Ground Support 	Equipment

| ดัชนีที่ตรวจวัด | ดัชนีที่วิเคราะห์ |
| --- | --- |
| 1. ปริมาณความเข้มของฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน | Total dust, Respirable dust, Iron oxide Fume, Xylene, Toluene, Benzene |
| 2. ระดับความร้อนในการทำงาน | Heat Stress |
| 3. ปริมาณความเข้มแสงสว่าง | Lux meter |
| 4. ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในการทำงาน | Sound Level Meter (Leq, Lmax) |
| 5. ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง | Total Suspended Particulate, Xylene |
| 6. ระดับความดังของเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง | Leq 24 Hrs, Lmax, L90 |

3.3 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3.2 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงงาน

Ground Support Equipment

| ดัชนีที่ตรวจวัด | ดัชนีที่วิเคราะห์ | รายละเอียดการตรวจวัด / วิเคราะห์ |
| --- | --- | --- |
| 1. ปริมาณความเข้มของ ฝุ่นละอองและสารเคมี ในบรรยากาศการทำงาน | Total dust | Gravimetric |
|  | Respirable dust | Gravimetric |
|  | Iron oxide Fume | Atomic absorption spectroscopy |
|  | Xylene | Gas Chromatography |
|  | Toluene | Gas Chromatography |
|  | Benzene | Gas Chromatography |
| 2. ระดับความร้อนในการทำงาน | Heat Stress | Heat stress Monitor WBGT |
| 3. ปริมาณความเข้มแสงสว่าง | Light Intensity | LUX Meter |
| 4. ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในการทำงาน | Leq 8 hrs, Lmax | Integrated Sound Level Meter |
| 5. ปริมาณสารเจือปนในอากาศทีระบายออกจากปล่อง | Total Suspended Particulate | Isokinetic, Gravimetric Method |
|  | Xylene | Gas Chromography |
| 6. ระดับความดังของเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง | Leq 24 Hrs, Lmax, L90 | Sound Level Meter |

3.4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

เนื่องจากผู้จัดทำมีระยะเวลาในการฝึกงานเป็นเวลา  4 เดือน จึงมีวิธีการดำเนินงานตามตารางที่ 3.3 ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.3 ระยะเวลาในการดำเนินภายในโรงงงาน  Ground Support Equipment

| วิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1.ศึกษาหาข้อมูล | สัปดาห์ที่ 3-5 |
| 2.เลือกหัวข้อ | สัปดาห์ที่ 4-5 |
| 3.กำหนดวัตถุประสงค์ | สัปดาห์ที่ 5-6 |
| 4.ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย | สัปดาห์ที่ 6-8 |
| 5.วิธีการดำเนินงาน | สัปดาห์ที่ 8-10 |
| 6.เก็บข้อมูล | สัปดาห์ที่ 10-14 |
| 7.สรุปผล | สัปดาห์ที่ 14 |
| 8.ข้อเสนอแนะ | สัปดาห์ที่ 15 |