บทที่ 4

ผลการตรวจวัด

ผลการตรวจวัดคุณภาพ ปริมาณความเข้มของฝุ่นละออง และสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( ความร้อนในพื้นที่การทำงาน ระดับความเข้มของแสงสว่าง และระดับเสียงในพื้นที่การทำงาน ) และปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง ผลการตรวจวัดตารางที่ 4.1 ถึง 4.6 ดังต่อไปนี้

4.1 ปริมาณความเข้มของฝุ่นละออง และสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มของฝุ่นละออง และสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน จำนวน 2 จุด และความเสี่ยงแบบรายบุคคล 1 จุด โดยการทำการตรวจวัด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน

บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน GSE)

(เก็บตัวอย่างวันที่ 1 เมษายน 2562)

| บริเวณที่ตรวจวัด | พารามิเตอร์ | ผลวิเคราะห์ | หน่วย | มาตรฐาน |  | ผลการตรวจวัด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | /1 | /2 | /1 | /2 |
| 1.Full Weld & Grinding | Total dust | 0.4132 | Mg/m3 | - | 10 | - | ผ่าน |
|  | Iron oxide Fume | <0.001 | Mg/m3 | - | 5 | - | ผ่าน |
| 2.ห้องพ่นสี (คุณเจริญชัย) | Respirable Dust (Personal) | 0.3015 | Mg/m3 | - | 3 | - | ผ่าน |
|  | Xylene | 4.27 | ppm | 100 | 100 | ผ่าน | ผ่าน |
|  | Toluene | 5.81 | ppm | 200 | 20 | ผ่าน | ผ่าน |
|  | Benzene | <0.05 | ppm | 1 | 0.5 | ผ่าน | ผ่าน |
|  | Xylene (Personal) | 1.94 | ppm | 100 | 100 | ผ่าน | ผ่าน |

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้งครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของ		สารเคมีอันตราย 2560

2/ American Conference of Governmental industrial Hygienists (ACGIH) 		, 2016

ตารางที่ 4.1 พบว่าทุกบริเวณที่มีการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์กับมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 และมาตรฐานตาม American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2016 ( ACGIH )

4.2 ระดับความร้อนในการทำงาน

ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในการทำงาน (Heat Stress) จำนวน 1 ชุด แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในการทำงาน

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน GSE)

| ลำดับ | บริเวณที่ตรวจวัด | ค่าความร้อน (oC) |  |  |  | มาตรฐานลักษณะงาน(oC) | ผลการตรวจวัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WD | DB | GT | WBTGi1/ |  |  |
| 1. | Full Weld & Grindinding | 26.1 | 36.4 | 36.8 | 29.3 | งาน ปานกลาง | ผ่าน |

หมายเหตุ  1/ มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร	และจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1 	ความร้อน

ตารางที่ 4.2 พบว่าทุกบริเวณที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ WBGT มีค่าอยู่ในเกณฑ์ ตามที่มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวด 1 ความร้อน

Wet	คือ	อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก

DB	คือ	อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

GT	คือ	อุณหภูมิที่อ่านจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์

Wbtg	คือ	อุณหภูมิเวทบัลพ์โกลบ

หมายเหตุ	: 2/ลักษณะมาตรฐานไม่เกิน 34.00 oC

ลักษณะงานปานลางมาตรฐาน 32.00 oC

ลักษณะงานหนักมาตรฐานไม่เกิน 30.0 oC

4.3 ปริมาณความเข้มของแสงสว่างในการทำงาน

ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในการทำงาน (Light Intensity) ตรวจวัดจำนวน 3จุด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างในการทำงาน

บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน GSE)

| ลำดับ | บริเวณที่ตรวจวัด | ลักษณะงาน | ค่าที่วัดได้ | มาตรฐาน1/ (Lux) | ผลการตรวจวัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Full Weld & Grinding | งานหยาบ : งานที่มีขนาดใหญ่งานเชื่อม | 707 | 200-300 | ผ่าน |
| 2 | พื้นที่ทำงาน | บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือปฏิบัติงาน (ประกอบชิ้นงาน) | 1,414 | 300 | ผ่าน |
| 3 | ห้องพ่นสี | บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือปฏิบัติงาน (พ่นสี) | 155 | 300 | ผ่าน |

ตารางที่ 4.3 พบว่าบริเวณที่ตรวจวัดแสงสว่างจำนวน 1 จุด มีค่าความเข้มแสงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

4.4 ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในการทำงาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชม. ในการทำงาน ( Leq 8 hr.) จำนวน 1 จุดผลการตรวจวัด แสดงดัง ตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในการทำงาน

บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน GSE)

(ตรวจวันที่ 1 เมษายน 2562)

| บริเวณที่ตรวจวัด | ผลการตรวจระดับเสียง(dB(A)) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ระดับเสียงเฉลี่ย (Lep) | ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) |
| 1. บริเวณ Full weld & Grinding | 90.5* | 98.0 |
| มาตรฐาน | ≤852/ | ≤1401/ |

ตารางที่ 4.4 พบว่าจุดที่ตรวจวัดมีค่าระดับเสี่ยงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงมีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ตามประกาศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2559  เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหมวด 3 เสียง

หมายเหตุ : 1/กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2559 กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน หมวด 3 เสียง

2/ประกาศตามสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561    *ไม่ผ่านมาตรฐาน

4.5 ปริมาณสารเจือป่นในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณสารเจือป่นในอากาศที่ระบายออกจากปล่องจำนวน 1 จุด ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.5

วันที่วัด			:	1 เมษายน 2562

เวลาขณะเก็บตัวอย่าง	:	13.00 น.- 14.18 น.

เชื้อเพลิงที่ใช้		:	-

ระบบการเผาไหม้	:	-

ลักษณะของปล่อง	:	ปล่องเหลี่ยม

ความสูงปล่อง				10.0		เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง			0.35 x 0.62	เมตร

อุณหภูมิภายในปล่อย			33.00		องศาเซลเซียส

ความดันบรรยากาศภายในปล่อง		758.12		มิลลิเมตรปรอท

ความเร็วอากาศในปล่อง			5.40		เมตร/วินาที

อัตราการไหล				4,016.07	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ร้อยละของออกซิเจน			20.90

ร้อยละคาร์บอนไดออกไซต์		<0.01

ร้อยละของความชื้น			1.71

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องพ้นสี

บริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน GSE)

(เก็บตัวอย่าง วันที่ 1 เมษายน 2562)

| ลำดับ | พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่าที่วิเคราะห์ | มาตรฐาน | ผลการวิเคราะห์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปริมาณฝุ่นละออง | มิลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร | 1.268 | ≤400 | ผ่าน |
| 2 | ปริมาณไซลีน | พีพีเอ็ม | 7.84 | ≤200 | ผ่าน |

ตารางที่ 4.5 ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ พบว่ามีค่าความเข้มฝุ่นละอองมีค่าเท่ากับ 0.842 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าปริมาณไซลีนมีค่าเท่ากับ 8.51 พีพีเอ็ม เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือป่นในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ 2549

หมายเหตุ  : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549

4.6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

ผลการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการจำนวน 1 บริเวณ เมื่อนำมาเปรียบเทียบมาตรฐาน ผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ผลการตรวจวัดเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) (โรงงาน GSE)

| สถานีตรวจวัด | ผลการตรวจวัด dm (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leq 24 hr | Lmax | L90 | Ldn |
| 1. ริมรั้วด้านหลังโรงงาน วันที่ 29-30 มีนาคม 2562 | 65.0 | 108.4 | 55.0 | 65.9 |
| มาตรฐาน1/ | ≤70 | ≤115 | - | - |

ตารางที่ 4.6 พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน